Załącznik  nr  7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

- Wstęp.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

    - Usług sprzętowo-transportowych  związanych z likwidacją gołoledzi i odśnieżaniem

samochodem wykonawcy o ładowności  min. 7,5 Mg - sprzętem powierzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych (pługi i piaskarki).

    - Usług  sprzętowo-transportowych  związanych z odśnieżaniem dróg i ulic samochodem

ciężarowym lub ciągnikiem wykonawcy - sprzętem powierzonym przez ZDP (pług).

    - Usług sprzętowych związanych z załadunkiem materiałów uszorstniających i chemicznych na pojazdy, na składowisku ZDP w Wałyczu.

    - 1.3.4.Odśnieżania  lub likwidacji gołoledzi innym sprzętem niż w pkt.1.3.1. i 1.3.2. tj. równiarkami, spycharkami, koparko-spycharkami, ładowarkami, RCW jak również solarkami lub piaskarkami Wykonawcy montowanymi na samochodach.

  - Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz wykonywanie prac zgodnie z poleceniami kierującego pracami zimowego utrzymania.

    - Sprzęt musi być technicznie sprawny, dopuszczony przez właściwy  organa do ruchu na drogach publicznych oraz przystosowany do pracy w każdych warunkach atmosferycznych, w szczególności posiadać dodatkowe oświetlenie i lampę pulsującą.

    - Dla prac związanych z likwidacją śliskości, Wykonawca zobowiązany jest podstawić technicznie sprawny sprzęt w ciągu (zadeklarowanych) ...... godz. od chwili wezwania przez Zamawiającego, niezależnie od pory doby oraz dnia tygodnia; czas pracy może być przerywany.

Dla pozostałych prac, w godz. od 4oo - 22oo, w ciągu (zadeklarowanych) …... godz. od wezwania przez Zamawiającego, niezależnie od dnia tygodnia.

    - Czas pracy lub dyżuru będzie liczony od chwili podstawienia do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych, o ile kierujący pracą nie zleci prowadzenia jej od miejsca garażowania pojazdu. Rodzaj wezwanego nośnika określa Zamawiający.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania drobnych napraw i konserwacji powierzonego przez Zamawiającego sprzętu oraz zapewnienia materiałów pędnych do powierzonej piaskarki. Do drobnych napraw Zamawiający kwalifikuje zakup części (np. paski klinowe, filtry itp.) olejów silnikowych i przekładniowych do kwoty w wysokości 500 zł w skali miesiąca oraz ich nieodpłatną wymianę przez Wykonawcę.

Odnośnie eksploatacji powierzonych pługów odśnieżnych Zamawiający zabezpiecza lemiesze gumowe i śruby mocujące, natomiast roboty związane z wymianą wykonuje nieodpłatnie Wykonawca.

- Materiały

Materiały do likwidacji gołoledzi i uszorstnienia nawierzchni zapewnia Zamawiający.

- Sprzęt i transport

Zgodnie z "Instrukcją dla Wykonawców" pkt. 3.1.a ÷ 3.1.e . Może być również użyty inny niż wymieniony, o ile uzyska akceptację Zamawiającego, a Wykonawca przystosuje go na własny koszt.

- Wykonanie robót

  - Montaż i demontaż osprzętu do nośników:

  - a. montaż piaskarek i pługów /kosztorys ofertowy nr 1/ obejmuje:

- zamontowanie płyty czołowej,

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania odkładnicy

- pługa na nawierzchni,

- dopasowanie rozsypywarki do nośnika,

- sprawdzenie działania układu napędowego i dozującego,

  - b. montaż do nośników  pługów /kosztorys ofertowy nr 3/ obejmuje:

- zamontowanie płyty czołowej,

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania odkładnicy

- pługa na nawierzchni,

  - demontaż /kosztorysy ofertowe nr 1 i nr 3 kol.7/ obejmuje:

- zdemontowanie osprzętu i zwrot Zamawiającemu.

Czynności wymienione w pkt. a), b) i c) są jednorazowe tzn. przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu zimowego.

  - Likwidacja gołoledzi /kosztorys ofertowy nr 1/ polega na posypywaniu lub zraszaniu środkami

chemicznymi, lub posypywaniu środkami uszorstniającymi nawierzchni przy pomocy piaskarki/solarki/ zamontowanej na nośniku.

Szybkość robocza nośnika wynosić musi 20-40 km/godz, przy posypywaniu nawierzchni.

Ilość środków chemicznych (max.30 g/m²) i materiałów uszorstniających (max.150g/m²) określi Zamawiający, w zależności od warunków atmosferycznych.

Odcinki dróg do posypywania wyznaczy każdorazowo Zamawiający.

Samochód winien mieć każdorazowo zamontowaną piaskarkę z pługiem i w zależności od panujących warunków atmosferycznych musi w czasie pracy likwidować śliskość lub odśnieżać, albo wykonywać obie czynności równocześnie.

  - Odśnieżanie sprzętem powierzonym /kosztorys ofertowy nr 3/.

Sposób  odśnieżania,  w  zależności  od panujących warunków atmosferycznych,

każdorazowo określi kierujący pracami zimowymi.

W czasie pracy prędkość pojazdu nie powinna przekraczać 50km/godz.

Warstwa zalegającego śniegu po przejściu pługa nie może przekraczać 4 cm.

  - Załadunek materiałów  uszorstniających  i środków chemicznych:

- wysokość wysięgnika ładowarki winna wynosić min. 2,8 m,

- rodzaj materiału do załadunku określi każdorazowo Zamawiający,

- po każdym załadunku pojazdu lub grupy pojazdów, pryzma z materiałami musi być uporządkowana, aby tworzyła regularne kształty.

  - Odśnieżanie lub likwidacja śliskości innym sprzętem.

W zależności od rodzaju sprzętu i warunków atmosferycznych sposób i miejsce pracy określi Zamawiający.

- Kontrola jakości robót

Zamawiający będzie przeprowadzać wyrywkowe kontrole ilości rozsypanych środków, szerokości i długości sypania oraz kontrolę grubości pozostawionego śniegu, w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, o ile warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

- Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 godzina pracy albo dyżuru oraz jednorazowa stawka za montaż lub demontaż osprzętu, zgodnie z odpowiednimi kolumnami kosztorysów ofertowych.

- Odbiór robót

Odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, w oparciu o zapisy w dziennikach pracy sprzętu i na podstawie potwierdzonych zapisów w dokumentach najmu oraz których jakość nie budzi zastrzeżeń.

- Podstawa płatności

  - Za montaż lub demontaż osprzętu /kosztorys ofertowy nr 1 i 3/.

Jednorazowa stawka w zł za czynności wymienione w pkt.5.1. niniejszej  specyfikacji .

  - Za godzinę pracy /kosztorysy ofertowe bez nr 5/.

Godzina pracy obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą nośnika w czasie pracy na drogach i na placu składowym, a w przypadku poz. kosztorysowych nr 1 i 3 również z obsługą, zapewnieniem materiałów pędnych i drobnych napraw sprzętu powierzonego przez Zamawiającego.

  - Za godzinę pracy biernej tj. dyżuru /kosztorys ofertowy nr 1, 2, 3, 5. Jest to czas w okresie zmiennych warunków atmosferycznych, w  którym nośnik wraz z osprzętem znajduje się w dyspozycji Zamawiającego, nie wykonując czynności związanych z likwidacją gołoledzi, odśnieżaniem lub załadunkiem materiałów, jednak w przeciągu 5 minut czynności te będzie mógł podjąć. W czasie bardzo niskich temperatur silniki nośnika i piaskarki winny być włączone.