Załącznik  nr  7

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

USŁUGI  SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE  PRZY  ZIMOWYM  UTRZYMANIU  DRÓG

1.    Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej   są   wymagania

techniczne  dotyczące  usług  sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

1.3.1.Usług sprzętowo-transportowych  związanych  z  likwidacją gołoledzi i odśnieżaniem

samochodem wykonawcy o ładowności  min. 7,5 Mg - sprzętem powierzonym przez Zarząd

Dróg Powiatowych (pługi i piaskarki).

1.3.2.Usług  sprzętowo-transportowych  związanych z odśnieżaniem dróg i ulic samochodem

ciężarowym lub ciągnikiem wykonawcy  - sprzętem powierzonym przez ZDP (pług).

1.3.3.Usług  sprzętowych  związanych  z  załadunkiem  materiałów  uszorstniających  i

środków  chemicznych  na  pojazdy, na składowisku ZDP w Wałyczu.

1.3.4.Odśnieżania  lub likwidacji gołoledzi innym sprzętem niż w pkt.1.3.1. i 1.3.2.

tj. równiarkami,   spycharkami, koparko-spycharkami, ładowarkami, RCW jak również

solarkami lub piaskarkami Wykonawcy montowanymi na samochodach.

1.4.  Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej   SST określenia są zgodne  z  obowiązującymi normami i przepisami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1.Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz

wykonywanie  prac  zgodnie  z  poleceniami  kierującego pracami zimowego utrzymania.

1.5.2.Sprzęt  musi  być  technicznie  sprawny, dopuszczony przez właściwe  organa  do  ruchu

na drogach  publicznych oraz przystosowany do pracy w każdych warunkach

atmosferycznych, w szczególności posiadać dodatkowe oświetlenie i lampę  pulsującą.

1.5.3.Dla  prac związanych z likwidacją śliskości,  Wykonawca  zobowiązany  jest  podstawić

technicznie sprawny sprzęt w  ciągu (zadeklarowanych) .... godz. od chwili wezwania przez  Zamawiającego, niezależnie od pory doby oraz dnia tygodnia;  czas pracy może być przerywany.

Dla pozostałych prac,  w  godz. od  4oo - 22oo, w ciągu (zadeklarowanych) .... godz. od wezwania                   przez  Zamawiającego, niezależnie od dnia tygodnia.

1.5.4.Czas pracy lub dyżuru będzie liczony od chwili podstawienia do siedziby Zarządu

Dróg  Powiatowych, o ile kierujący pracą nie zleci prowadzenia jej od miejsca garażowania          pojazdu. Rodzaj wezwanego nośnika określa Zamawiający.

1.5.5.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania drobnych napraw  i  konserwacji     powierzonego przez Zamawiającego sprzętu oraz zapewnienia materiałów pędnych do powierzonej  piaskarki.

Do drobnych napraw Zamawiający kwalifikuje zakup części (np. paski klinowe, filtry itp.)                    olejów  silnikowych  i  przekładniowych  do kwoty w wysokości 500 zł w skali  miesiąca  oraz  ich  nieodpłatną wymianę  przez  Wykonawcę.

Odnośnie eksploatacji powierzonych pługów odśnieżnych Zamawiający zabezpiecza lemiesze      gumowe i śruby mocujące, natomiast roboty związane z wymianą wykonuje nieodpłatnie Wykonawca.

2.    Materiały

Materiały do  likwidacji   gołoledzi   i  uszorstnienia  nawierzchni  zapewnia Zamawiający.

3. i 4. Sprzęt i transport

Zgodnie z "Instrukcją  dla  Wykonawców"  pkt. 3.1.a ÷ 3.1.e .

Może być również użyty  inny  niż  wymieniony,  o  ile  uzyska akceptację Zamawiającego,

a Wykonawca przystosuje go na własny koszt.

5.    Wykonanie robót

5.1.  Montaż i demontaż osprzętu do nośników:

a. montaż   piaskarek i pługów /kosztorys ofertowy nr 1/ obejmuje:

- zamontowanie płyty czołowej,

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania odkładnicy

pługa na nawierzchni,

- dopasowanie  rozsypywarki  do nośnika,

- sprawdzenie działania układu napędowego i dozującego,

b. montaż do nośników  pługów /kosztorys ofertowy nr 3/ obejmuje:

- zamontowanie płyty czołowej,

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania odkładnicy

pługa na nawierzchni,

c. demontaż /kosztorysy ofertowe nr 1 i nr 3 kol.7/ obejmuje:

- zdemontowanie osprzętu i zwrot Zamawiającemu.

Czynności  wymienione  w  pkt. a,  b   i   c  są  jednorazowe tzn. przed rozpoczęciem i po

zakończeniu sezonu zimowego.

5.2. Likwidacja gołoledzi /kosztorys ofertowy nr 1/ polega na posypywaniu lub  zraszaniu

środkami chemicznymi, lub posypywaniu środkami uszorstniającymi  nawierzchni  przy

pomocy piaskarki  /solarki/ zamontowanej na nośniku.

Szybkość robocza nośnika wynosić musi 20-40 km/godz, przy posypywaniu nawierzchni.

Ilość   środków  chemicznych (max.30  g/m²)  i  materiałów uszorstniających  (max.150g/m²)        .           określi  Zamawiający, w zależności od warunków atmosferycznych.

Odcinki dróg do posypywania wyznaczy każdorazowo Zamawiający.

Samochód  winien  mieć  każdorazowo zamontowaną piaskarkę z pługiem i  w  zależności

od panujących warunków atmosferycznych musi w czasie pracy likwidować śliskość lub

odśnieżać, albo wykonywać obie czynności równocześnie.

5.3. Odśnieżanie sprzętem powierzonym /kosztorys ofertowy nr 3/.

Sposób  odśnieżania,  w  zależności  od panujących warunków atmosferycznych,

każdorazowo określi kierujący pracami zimowymi.

W czasie pracy prędkość pojazdu nie powinna przekraczać 50km/godz.

Warstwa zalegającego śniegu po przejściu pługa nie może przekraczać 4 cm.

5.4. Załadunek materiałów  uszorstniających  i środków chemicznych:

- wysokość wysięgnika ładowarki winna wynosić min.  2,8 m,

- rodzaj materiału do załadunku określi każdorazowo Zamawiający,

- po każdym załadunku pojazdu lub grupy pojazdów, pryzma z materiałami   musi   być

uporządkowana,  aby  tworzyła regularne kształty.

5.5. Odśnieżanie lub likwidacja śliskości innym sprzętem.

W  zależności od rodzaju sprzętu i warunków atmosferycznych sposób i miejsce pracy

określi Zamawiający.

6.    Kontrola jakości robót

Zamawiający będzie przeprowadzać wyrywkowe kontrole ilości rozsypanych środków,

szerokości i długości sypania oraz kontrolę grubości pozostawionego śniegu, w ciągu 2-3

godzin od wykonania  pracy, o ile warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

7.    Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest  1 godzina pracy albo dyżuru oraz  jednorazowa stawka za montaż

lub demontaż osprzętu, zgodnie  z odpowiednimi kolumnami kosztorysów ofertowych.

8.    Odbiór robót

Odbiorem  objęte  są prace wykonane w terminie, w oparciu o zapisy w dziennikach

pracy  sprzętu  i  na  podstawie  potwierdzonych  zapisów  w dokumentach  najmu oraz

których  jakość nie budzi zastrzeżeń.

9.    Podstawa płatności

9.1. Za montaż lub demontaż osprzętu /kosztorys ofertowy nr 1 i 3/.

Jednorazowa  stawka w zł za czynności wymienione w pkt.5.1. niniejszej  specyfikacji .

9.2. Za godzinę pracy /kosztorysy ofertowe bez nr 5/.

Godzina  pracy  obejmuje  wszystkie  czynności  związane  z obsługą  nośnika  w  czasie

pracy  na  drogach  i na placu  składowym,  a  w  przypadku  poz. kosztorysowych nr 1 i 3

również  z  obsługą,  zapewnieniem  materiałów  pędnych  i drobnych  napraw  sprzętu

powierzonego przez Zamawiającego.

9.3. Za godzinę pracy biernej tj. dyżuru /kosztorys ofertowy nr 1, 2, 3, 5.

Jest  to czas w okresie zmiennych warunków atmosferycznych, w  którym nośnik wraz z

osprzętem znajduje się w dyspozycji Zamawiającego,   nie   wykonując   czynności

związanych  z  likwidacją    gołoledzi,   odśnieżaniem   lub   załadunkiem      materiałów,

jednak  w  przeciągu 5 minut czynności te będzie  mógł podjąć.

W  czasie  bardzo  niskich  temperatur  silniki  nośnika  i  piaskarki winny być włączone.