ZDP.251.8.2024.WS                                                                                                                                   Załącznik nr 9

STANDARTY  ZUD

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi w sezonie zimowym:  2024/2025  na drogach  Powiatu Wąbrzeskiego (zgodny z załącznikiem do zarządzenia nr 46 Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. )

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny - 8h zajeżdżony - występuje języki śnieżne - występują zaspy - 8h Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8h | W miejscach wyznaczonych: gołoledź pośniegowa - 8 godz. |
| 2 | V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny -występuje zaspy występują do 24 godz Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: gołoledź pośniegowa - 8 godz. |
| 3 | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP. | luźny -występuje zajeżdżony -występuje nabój śnieżny -występuje zaspy -występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48godz | W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |